UHF RFID ANTEN ÖZELLİKLERİ

- Protokol: ISO 18000-6B, ISO 18000-6C (EPC GEN2) olmalı

- Frekans: 865-867 MHZ Avrupa bandı olmalı.

- Haberleşme: TCP/IP Network ile haberleşmeli.

- Çalışma sıcaklığı: -20 ile +80 derece arasında sorunsuz çalışmalı.

- Besleme: DV +9v,12v AC-DC Adaptör 3A’den az akım tüketimi olmalı.

- Okuma mesafesi: 20 metreden okuma yapılabilir olmalı.(etikete göre değişir)

- RF çıkış gücü: 0-31 DBM. Yazılımla kullanıcı ayarlayabilir.

- Antenlerin üzerinde antenle entegre çalışan okuyucu bulunmalı.

- Antenlerin üzerinde antenle entegre çalışan kontrol kartı bulunmalı.

- Anten üzerinde led ışık bulunmalı. Kırmızı led gücü, mavi led okumayı temsil etmeli.

- Anten üzerinde buzzer bulunmalı.

- Antenlerin üzerinde 2 adet loop çıkışı bulunmalıdır.

- Antenler doğrusal anten olmalıdır.

- Kapı kontakları antenden gitmeli.

- Sistemde harici panel kullanılmamalı.

RFID CAM ETİKETİ ÖZELLİKLERİ

- Çip markası: Alien H3 olmalı. Çin malı, markasız çip kullanılmamalı.

- Protokol: ISO/IEC 18000-6C, EPC global Class1 Gen2 olmalı.

- Frekans: 860-860 MHZ bandında çalışabilir olmalı, en yüksek performansı 865-867 MHZ frekansında vermelidir.

- Hafıza: 64 Bits TID, 96 Bits EPC, ve 512 Bits kullanıcı hafızası olmalı.

- 100.000 defa silinip yazılabilir olmalı.

- İçindeki bilgiyi 10 yıl saklayabilmeli.

- Camdan sökülemeyen veya sökülebilen taleplerine uyulmalı.

- Etiketin üzerine istenilen logo veya baskı yapılabilir olmalı.

- Etiketlerin tamamı test edilmeli ve çalışılır durumda gönderilmeli.