DEA LIVI 1000
DEA LIVI 1200 BOOST KULLANIM KLAVUZU

1-ANAKART BAĞLANTI ŞEMASI

2- MOTOR YÖNÜ DEĞİŞTİRME

Motor sağda yada motor solda ise (motor ters çalışıyor ise)

P063 
Menüsündeki ayarı 000 yada 001 olarak değiştirin.

3- FOTOSEL ÇALIŞMA MODU
P050 
Menüsündeki ayar :
Standart Kapanmada aktif >> 002
Fotoselden geçince kapıyı kapat modu aktif>>005

4- UZAKTAN KUMANDA EKLEME-SİLME

P005    EKLEME  (KUMANDANIN TUŞUNA BASIP BEKLEYİN)
P004    SİLME      (TÜM KUMANDALARI TOPLU SİLER)
P006    Tek Tek    (NUMARASI GİRİLEN KUMANDAYI TEK TEK SİLER)

5- OPEN GİRİŞİNİ SÜREKLİ AÇ MODUNA ÇEVİRME
 HGS VE PLAKA TANIMA İÇİN SÜREKLİ AÇ KOMUTU
P017 
MENÜSÜNDEKİ AYARI : 003 OLARAK DEĞİŞTİRİN

6-Motora Frenleme mesafeleri ve kapı uzunluğunu öğretme
P001 e girin
+ ve – tuşları ile kapıyı açma ve kapama yönlerinde sona gidene kadar basılı tutun 
DAHA SONRA
P003 e girin ve ok tuşuna basarak kaydedin.

7- Otomatik kapanma süresi ayarlama
P041 e girin ve istediğiniz saniyeyi yazın

8-ANAKARTI DEFAULT AYARLARA DÖNDÜRME (TÜM KUMANDALAR SİLİNİR)

P007 MENÜSÜNDE OK BASILI TUTUN.
ÜRÜN DEFAULTA ÇEKİLDİKTEN SONRA MUTLAKA  P029 MENÜSÜNDE (ENKODER MENÜSÜDÜR) 000  001 AYARINI DEĞİŞTİRİNİZ.(YOKSA MOTOR ÇALIŞMAYACAKTIR)